Visual Waste Management System

專案目標

本專案旨在開發一套視覺化板材餘料管理系統。系統安裝於一台 2x4 公尺大小的雷射切割機上，透過四支高解析度 (6464x4852) 的工業CCD相機，自動辨識每次切割後剩餘的板材輪廓，並將其數位化存檔，以供後續的庫存管理與再利用，從而達到節省原料、降低成本的目標。

專案文件

詳細的規格文件請參考以下連結：

硬體規格書 (Hardware Specifications)

專案規格書 (Project Specification)

系統架構

系統的主要流程是從圖像擷取開始，經過一系列處理，最終生成可供庫存系統利用的 DXF 檔案。

+--------+    +--------+    +--------+    +--------+
|  CCD 1 |    |  CCD 2 |    |  CCD 3 |    |  CCD 4 |
+--------+    +--------+    +--------+    +--------+
     |           |             |             |
     |           |             |             |
     +-----------+-------------+-------------+
                 |
                 v
+--------------------------------------------------+
|                                                  |
|  1. 圖像擷取與預處理 (Image Acquisition & Processing)  |
|     - 鏡頭畸變校正 (De-warp)                        |
|     - 四鏡頭畫面拼接 (Stitching)                      |
|                                                  |
+--------------------------------------------------+
                 |
                 v
+--------------------------------------------------+
|                                                  |
|  2. 輪廓提取與轉換 (Contour Extraction & Conversion) |
|     - 餘料輪廓提取 (Contour Extraction)             |
|     - 轉換為 DXF 格式 (DXF Conversion)              |
|                                                  |
+--------------------------------------------------+
                 |
                 v
+--------------------------------------------------+
|                                                  |
|  3. 資料儲存 (Data Storage)                        |
|     - 將 DXF 檔案儲存至 NAS (Save to NAS)          |
|                                                  |
+--------------------------------------------------+
                 ^
                 |
                 |
+--------------------------------------------------+
|                                                  |
|  庫存管理系統 (Stock Management System)            |
|     - 查詢與比對可用餘料 (Query & Match Material)     |
|                                                  |
+--------------------------------------------------+

核心功能模組

圖像擷取與預處理 (Image Acquisition & Processing)

硬體: 在工作床台的四個角落安裝四支 6464x4852 解析度的工業CCD相機。

功能:

即時擷取四個獨立的畫面。

對每個畫面進行畸變校正(De-warp)，消除鏡頭本身造成的變形。

將校正後的四個畫面無縫拼接成一個代表整個 2x4m 工作區域的完整平面圖。

輪廓提取與轉換 (Contour Extraction & Conversion)

功能:

對拼接後的完整圖像進行分析，精確提取出雷射切割後剩餘板材的輪廓。

將提取出的輪廓數據轉換為標準的 DXF (Drawing Exchange Format) 向量檔案格式。

資料儲存 (Data Storage)

功能:

將生成的 DXF 檔案命名並儲存到指定的 NAS (Network Attached Storage) 伺服器上，建立餘料數位資料庫。

工作流程

切割完成後: 雷射切割機完成一次切割任務。

啟動拍攝: 系統觸發四支CCD相機進行拍攝。

圖像處理: 系統自動完成畫面的校正與拼接。

輪廓生成: 從拼接後的圖像中提取餘料輪廓，並轉換為 DXF 檔案。

存入資料庫: DXF 檔案被存入 NAS，並可由庫存管理系統讀取。

餘料再利用: 當有新的切割需求時，庫存管理系統可以優先從 NAS 資料庫中比對，尋找尺寸合適的可用餘料進行切割，從而實現廢料的再利用。